| 303-01B Motor - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (88kW/120CV) - Sigma | 2014 - 2015 Fiesta MCA |
| --- | --- |
| Remoção e Instalação |  |

# Correia da Sincronização

Ferramenta(s) Especial(is) / Equipamento Geral

|  | 303-1054 Ferramenta de imobilização tensor da correia da distribuição |
| --- | --- |
|  | 303-1097 Ferramenta de bloqueio, unidade de comando do veio de excêntricos variável |
|  | 303-393-02 Adaptador para a 303-393 |
|  | 303-393A Ferramenta de bloqueio, volante |
|  | 303-748 Ferramenta de bloqueio, virabrequim |
| Macaco hidráulico |  |
| Bloco de madeira |  |
| Calliper Gauge |  |

Remoção

- Remova a roda dianteira direita.
Consulte: Wheel and Tire (204-04 Wheels and Tires) .

- Desaperte: 2 volta(s)

- Consulte: Generator - 1.25L Duratec-16V (44kW/60PS) - Sigma/1.25L Duratec-16V (60kW/82PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V (70kW/95PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V (71kW/96PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V Flex Fuel (71kW/96PS) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (88kW/120PS) - Sigma (414-02 Generator and Regulator) .

- Consulte: Starter Motor (303-06 Starting System - 1.25L Duratec-16V (44kW/60PS) - Sigma/1.25L Duratec-16V (60kW/82PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V (70kW/95PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V (71kW/96PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V Flex Fuel (71kW/96PS) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (77kW/105PS) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (88kW/120PS) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (99kW/134PS) - Sigma) .

- AVISO: Use um bloco de madeira para proteger o cárter ao apoiar o motor.

Equipamento Geral: Macaco hidráulico
Equipamento Geral: Bloco de madeira

- AVISO: Somente gire o virabrequim no sentido horário.

Gire a posição da árvore de manivelas até que as marcas das unidades VVT fiquem na posição de 11 horas.

- AVISO: Somente gire o virabrequim no sentido horário.

Gire a árvore de manivelas até que ela encoste na ferramenta especial.
Utilização de uma ferramenta de manutenção especial: 303-748  Ferramenta de bloqueio, virabrequim.

- Instale a(s) Ferramenta(s) Especial(is): 303-393A  Ferramenta de bloqueio, volante. , 303-393-02  Adaptador para a 303-393.

- Utilização de uma ferramenta de manutenção especial: 303-1097  Ferramenta de bloqueio, unidade de comando do veio de excêntricos variável.

- CUIDADO: Tome mais cuidado ao manusear a mola comprimida.

Utilização de uma ferramenta de manutenção especial: 303-1054  Ferramenta de imobilização tensor da correia da distribuição.

Instalação

- CUIDADO: Tome mais cuidado ao manusear a mola comprimida.

Remova a(s) Ferramenta(s) Especial(ais): 303-1054  Ferramenta de imobilização tensor da correia da distribuição.

- Torque: 9 Nm

  - a = 42 mm = prisioneiro M12 x 29

  - a = 52 mm = prisioneiro M12 x 44.5

  - a = 81 mm = Prisioneiro M14 x 80
Equipamento Geral: Calliper Gauge

- AVISO: Certifique-se de que um novo parafuso seja instalado.

  - Torque: 
  M12:   
  Estágio 1:  40 Nm
  Estágio 2:  90°
  M14:   
  Estágio 3:  100 Nm
  Estágio 4:  90°

  - Torque: 
  M14:   15°

- Remova a(s) Ferramenta(s) Especial(ais): 303-748  Ferramenta de bloqueio, virabrequim.

- Remova a(s) Ferramenta(s) Especial(ais): 303-393A  Ferramenta de bloqueio, volante. , 303-393-02  Adaptador para a 303-393.

- Remova a(s) Ferramenta(s) Especial(ais): 303-1097  Ferramenta de bloqueio, unidade de comando do veio de excêntricos variável.

- AVISO: Somente gire o virabrequim no sentido horário.

Gire a árvore de manivelas em aproximadamente 1 3/4 giros.

- Instale a(s) Ferramenta(s) Especial(is): 303-748  Ferramenta de bloqueio, virabrequim.

- AVISO: Somente gire o virabrequim no sentido horário.

Gire a árvore de manivelas até que ela encoste na ferramenta especial.

- NOTA: A ferramenta especial só pode ser instalada se o sincronismo da válvula estiver correto.

Se a ferramenta especial não puder ser instalada, repita as etapas anteriores.
Instale a(s) Ferramenta(s) Especial(is): 303-1097  Ferramenta de bloqueio, unidade de comando do veio de excêntricos variável.

- Remova a(s) Ferramenta(s) Especial(ais): 303-1097  Ferramenta de bloqueio, unidade de comando do veio de excêntricos variável.

- Remova a(s) Ferramenta(s) Especial(ais): 303-748  Ferramenta de bloqueio, virabrequim.

- Torque: 20 Nm

  - NOTA: Aperte o parafuso apenas manualmente neste estágio.

  - Torque: 55 Nm

  - Torque: 55 Nm

  - Torque: 9 Nm

  - NOTA: Só aperte os parafusos manualmente neste estágio.

  - Torque: 80 Nm

  - Torque: 10 Nm

  - NOTA: Só aperte os parafusos manualmente neste estágio.

  - Baixe o macaco.

- Torque: 48 Nm

- Consulte: Starter Motor (303-06 Starting System - 1.25L Duratec-16V (44kW/60PS) - Sigma/1.25L Duratec-16V (60kW/82PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V (70kW/95PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V (71kW/96PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V Flex Fuel (71kW/96PS) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (77kW/105PS) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (88kW/120PS) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (99kW/134PS) - Sigma) .

- Consulte: Generator - 1.25L Duratec-16V (44kW/60PS) - Sigma/1.25L Duratec-16V (60kW/82PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V (70kW/95PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V (71kW/96PS) - Sigma/1.4L Duratec-16V Flex Fuel (71kW/96PS) - Sigma/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (88kW/120PS) - Sigma (414-02 Generator and Regulator) .

- Torque: 27 Nm

- Encaixe a roda dianteira direita.
Consulte: Wheel and Tire (204-04 Wheels and Tires) .

© 2015 Ford Motor Company